SUMÁRIO

1. OBJETIVO

2. DEFINIÇÕES

3. SIGLAS E ABREVIATURAS

4. RESPONSABILIDADES

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

6. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS

7. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

8. DOCUMENTOS / FORMULÁRIOS E REGISTROS

9. INDICADORES E METAS (KPIs)

10. TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

11. CONSENSO E APROVAÇÃO

12. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para a gestão e execução das manutenções preventivas, preditivas e corretivas em máquinas e equipamentos dos Empurradores da Transportadora Navegação Cunha Ltda.

Este plano visa garantir a confiabilidade técnica, a continuidade operacional e a integridade dos ativos considerados críticos para a Qualidade e para a preservação do Meio Ambiente, assegurando que os processos de transporte fluvial ocorram sob rigorosos padrões de segurança e eficiência.

2. DEFINIÇÕES

- Manutenção Preventiva: Conjunto de ações programadas com base em horas de funcionamento ou tempo calendário, destinadas a reduzir a probabilidade de falha.

- Manutenção Corretiva: Ação realizada após a ocorrência de falha ou irregularidade, visando restabelecer a função requerida.

- Manutenção Preditiva: monitoramento da condição dos equipamentos para antecipar falhas e definir o momento da intervenção. Na Navegação Cunha, compreende o teste de compressão dos MCPs a cada 1.000 h, feito junto com a calibração dos bicos injetores; a análise de óleo semestral em regime de rodízio, priorizada pelo resultado desse teste; e a análise trimestral da tendência de parâmetros dos MCPs (Anexo I).

- RNC: Relatório de Não Conformidade – documento obrigatório para falhas classificadas como Crítica ou Alta, ou quando a análise da OM indicar falha no sistema de gestão, destinado a registrar a análise de causa raiz e as ações corretivas.

- Falha: OM corretiva classificada como Crítica ou Alta (item 5.5.1).

- MTBF (tempo médio entre falhas): horas de operação divididas pelo número de falhas no período.

- MTTR (tempo médio de reparo): tempo médio entre a abertura da OM de uma falha e a liberação do equipamento.

- Disponibilidade: percentual do tempo em que a frota esteve apta a operar, descontadas as indisponibilidades por manutenção.

- Backlog (OM com início em atraso): Ordens de Manutenção cujo prazo de início, conforme a classificação de criticidade (item 5.5.1), venceu sem que a intervenção tenha sido iniciada.

- APR padrão de manutenção: análise preliminar de risco elaborada e aprovada pelo SESMT que identifica os perigos, as medidas de controle e os EPIs das manutenções de rotina do Anexo I. Dispensa a liberação individual do SESMT para essas atividades (item 5.11.1).

- Permissão de Trabalho (PT): autorização escrita emitida pelo SESMT para a execução de atividade de risco (item 5.11.2).

- 3. SIGLAS E ABREVIATURAS

- CTF – Condutor Maquinista Fluvial

- CFL – Capitão Fluvial

- MFM – Marinheiro Fluvial de Máquinas

- SGI – Sistema de Gestão Integrado

- RNC – Relatório de não conformidade

- APR – Análise Preliminar de Risco

- PT – Permissão de Trabalho

- OM – Ordem de Manutenção

- MTBF - Mean Time Between Failures

- MTTR - Mean Time To Repair

- MCA – Motor a Combustão Auxiliar

- MCP – Motor a Combustão Propulsor

- BB – Bombordo

- BE – Estibordo

- 4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerência Geral ou Diretoria

• Avaliar e autorizar a Solicitação e a Ordem de Compra no sistema SANKHYA para aquisição de materiais e serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva.

• Aprovar o plano de manutenções preventivas preditivas e corretivas.

4.2 Coordenador de Operações Aquaviárias

• Gestão de Contratos e Terceiros: Validar tecnicamente a contratação de serviços especializados de manutenção, submetendo o planejamento de custos à Gerência Geral para aprovação final.

• Controle de Performance (KPIs): Monitorar os indicadores de desempenho da manutenção (como disponibilidade da frota e MTBF) para garantir a eficiência dos empurradores

• Mitigação de Riscos: Intervir em situações de manutenção corretiva emergencial que possam impactar o cumprimento de prazos contratuais ou a integridade ambiental.

4.3 Supervisor de Manutenção

O Supervisor de Manutenção é o responsável técnico pela execução e controle das atividades de manutenção, garantindo a máxima disponibilidade dos ativos e o cumprimento das normas de segurança. Suas atribuições compreendem:

• Planejamento e Documentação Técnica: Elaborar e atualizar planos de manutenção e procedimentos operacionais, focando na eliminação de falhas recorrentes e na otimização da performance dos empurradores.

• Gestão de Ordens de Manutenção (ERP Sankhya): Realizar o ciclo completo de gestão no sistema Sankhya, desde a triagem e classificação de prioridade até o direcionamento das equipes e o encerramento técnico das ordens.

• Programação das preventivas: antes de cada saída, com base nos horímetros do FR 027_L e nas horas previstas da viagem, abrir no Sankhya as OMs das preventivas do Anexo I que vencerão no período, com a hora-alvo de execução, e providenciar o material. Mensalmente, abrir as OMs dos itens com frequência por calendário.

• Manutenção preditiva: acompanhar o teste de compressão dos MCPs (a cada 1.000 h), os laudos de óleo e a tendência trimestral de parâmetros e abrir OM quando houver alerta. Definir, a cada semestre, o MCP da amostra de óleo (rodízio – Anexo I, item 1.1.29), priorizando a menor compressão, a maior queda entre medições ou o maior consumo de óleo, e garantir que cada MCP seja analisado ao menos 1 (uma) vez a cada 24 meses. A compilação dos dados pode ser feita pelo Analista de Manutenção, quando houver.

• Controle de Serviços Externos: Fiscalizar a execução de serviços por terceiros, atestando o relatório técnico do fornecedor anexado ao Anexo II ou, na sua ausência, registrando a execução no próprio Anexo II (item 5.8).

• Garantia de Disponibilidade (Comissionamento): Assegurar que os equipamentos sejam entregues à Operação Aquaviária em perfeitas condições de uso, testados e com a devida limpeza e segurança.

• Conformidade e SGI: Zelar pelo cumprimento integral das diretrizes do Sistema de Gestão Integrado (SGI), garantindo que todas as intervenções respeitem os padrões de segurança do trabalho e os controles ambientais.

4.4 Líder de Operação e Operador de Medição

Atuar na identificação de anomalias, sendo responsáveis pelo monitoramento contínuo das condições das embarcações. Suas atribuições consistem em:

• Monitoramento e Inspeção (Checklist): Realizar inspeções rigorosas de chegada e saída dos empurradores, preenchendo o formulário FR 027_L. Este documento é a base para a rastreabilidade da integridade do ativo.

•  Horímetros: registrar no FR 027_L, na chegada e na saída, os horímetros dos MCPs, dos MCAs, do motor de popa e das motobombas (5 HP e de incêndio).

• Gestão de Conformidade: Garantir a coleta obrigatória das assinaturas do Operador de Medição e do Coordenador de Operações no FR 027_L, validando a veracidade das informações registradas.

• Interface com o Sistema (Sankhya): Converter as irregularidades detectadas no campo em solicitações formais, através da abertura de Ordens de Manutenção (OM) no sistema Sankhya, baseando-se estritamente nos dados validados no FR 027_L.

• Apoio Técnico Operacional: Prestar suporte tático às equipes de manutenção durante a execução das atividades, facilitando o acesso aos equipamentos e fornecendo informações sobre o comportamento funcional das máquinas em operação.

### 4.5 Condutor maquinista fluvial – CTF

Responsável pela integridade mecânica direta e conformidade ambiental na embarcação.

• Inspeções a bordo: executar as inspeções do item 5.3 (antes da saída, no porto) e do item 5.4 (diária, em viagem).

• Horímetro e parâmetros: registrar diariamente no Diário de Máquinas os horímetros, a pressão de óleo, as temperaturas, a rotação e os litros de óleo completados dos MCPs e MCAs, e acompanhar esses parâmetros durante a viagem (item 5.4).

• Materiais: antes da saída, conferir se o material das OMs embarcadas está a bordo e solicitar à Manutenção o que faltar.

• Execução das preventivas: executar as OMs preventivas embarcadas ao atingir a hora-alvo, incluindo trocas de óleo e filtros conforme o Anexo I, registrar a execução na OM (e no FR 049_B, nas trocas de óleo e filtros) e comunicar ao Supervisor de Manutenção pelo Comandante, via Autotrac.

• Coleta de amostra de óleo: coletar e identificar a amostra de óleo do MCP indicado pelo Supervisor de Manutenção (rodízio – Anexo I, item 1.1.29), na troca programada, e sempre que for solicitada coleta extra por suspeita.

• Gestão de resíduos (SGI): acondicionar óleo, filtros e resíduos contaminados em recipientes apropriados e identificados e entregá-los ao SGI conforme o item 5.7 (FR 016_E).

Nota: Proibido qualquer descarte de óleo, filtros ou qualquer resíduo no ambiente aquático.

• Organização e limpeza: manter a praça de máquinas limpa e organizada (5S), facilitando a detecção de vazamentos e falhas incipientes.

• Reportar anomalias: comunicar à Coordenação de Operações e à Supervisão de Manutenção qualquer anomalia, nos prazos do item 5.4.1, informando horímetro e parâmetros observados.

• Parada de emergência: em risco iminente de dano ao motor, à tripulação ou ao meio ambiente, parar imediatamente o equipamento e comunicar o Comandante, a quem cabe a decisão sobre a continuidade da operação (item 4.7).

• Validação de registros: atestar tecnicamente o formulário FR 027_L após a inspeção conjunta com o operador / líder.

# 4.6 Marinheiro Fluvial de Máquinas – MFM

O marinheiro Fluvial de Máquinas deve:

•Auxiliar o Condutor Maquinista Fluvial em todas as atividades, verificações e tarefas descritas nos itens 5.3 e 5.4.

• Substituir o Condutor Maquinista Fluvial em seus períodos de descanso, realizando todas as atividades, verificações e tarefas descritas nos itens 5.3 e 5.4.

4.7 Capitão Fluvial / Comandante

Responsável pela gestão da unidade e pela segurança da navegação.

- Comunicação de Demandas: Formalizar solicitações de manutenção via Autotrac, fundamentadas nos relatos técnicos da equipe de máquinas.

- Fiscalização de Bordo: Acompanhar as intervenções técnicas na embarcação para mitigar riscos operacionais e garantir que a logística da manutenção não comprometa a segurança da navegação.

- Parada de Emergência: Autorizar ou determinar interrupção da operação em caso de risco iminente.

- Aceite Técnico: Validar a conclusão dos serviços realizados, co-assinando os relatórios de entrega junto ao responsável técnico pela manutenção.

4.8 Analista de Manutenção

(Quando houver, Atuar sob supervisão direta do Supervisor de Manutenção)

O Analista de Manutenção é responsável pelo suporte técnico-administrativo e pelo controle do fluxo de materiais e documentos. Suas atribuições incluem:

• Ações corretivas de baixa complexidade: Executar intervenções rápidas e de pequeno porte quando necessário, desde que não comprometam as atividades de gestão e supervisão.

• Monitoramento da Equipe Técnica: Acompanhar e orientar o corpo técnico marítimo (CTF e MFM) no cumprimento dos cronogramas de manutenção, garantindo a correta execução dos processos internos.

• Gestão de Insumos Críticos: Monitorar a vida útil de lubrificantes e fluidos, solicitando a troca de óleo ao Supervisor de Manutenção, de forma preventiva para evitar paradas não programadas.

• Gestão de Suprimentos (Sankhya): Operar o sistema Sankhya para a abertura de solicitações de compra (materiais/serviços) e requisições de estoque, garantindo que o almoxarifado atenda às demandas das ordens de manutenção.

• Controle Documental: Responsável pelo preenchimento e coleta de assinaturas das O.M – Ordem de manutenção, formulários, certificados de rastreabilidade e laudos de calibração, disponíveis para auditoria durante 5 anos.

• Comissionamento e Encerramento: Acompanhar o Supervisor de Manutenção quando solicitado na inspeção final em conjunto com as equipes envolvidas, emitindo o relatório de serviço que atesta a conformidade da intervenção realizada

• Gestão do Acervo Técnico: Organizar e arquivar toda a documentação física e digital das manutenções, facilitando a rastreabilidade para auditorias e consultas futuras.

4.9 Setor de Suprimentos

Responsável pela viabilidade material e logística reversa de resíduos.

•   Gestão de estoque: manter o estoque mínimo do item 5.6.1 e repor os itens utilizados.

•  Recebimento e Qualidade: Conferir e atestar a conformidade técnica dos materiais recebidos (certificados, quantidades e especificações) antes da entrega à equipe técnica.

•  Logística Reversa Ambiental: Coordenar o descarte final de resíduos perigosos junto a prestadores licenciados, garantindo a emissão dos certificados de destinação final em conformidade com o SGI.

4.10 Concessionária / Assistência Técnica Autorizada

Agentes externos responsáveis pela garantia e intervenções de alta complexidade.

- Garantia: Executar reparos e substituições utilizando exclusivamente peças originais e métodos homologados, preservando a garantia contratual dos motores e equipamentos.

- Especialização Técnica: Disponibilizar mão de obra qualificada e ferramentas de diagnóstico avançadas para manutenções preditivas, inspeções detalhadas e reparos de alta complexidade.

4.11 Tecnologia da Informação – T.I.

• Equipamentos eletrônicos de navegação e comunicação: responsável pelo controle, histórico, reparo, configuração e terceirização da assistência técnica de Radar, GPS, AIS, Ecobatímetro, Autotrac, CFTV e Rádio VHF, conforme item 5.12.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

A gestão da manutenção dos empurradores atende às especificações dos fabricantes e à legislação aplicável, visando assegurar:

- Disponibilidade operacional ≥ 95% (meta estabelecida);

- Integridade estrutural dos ativos;

- Segurança da tripulação;

- Prevenção de danos ambientais.

5.1 Ferramentas de monitoramento:

- Sankhya (ERP): gestão de ordens de manutenção (OM), solicitações de compra, requisições de estoque e custos.

- ClickUp (workflow): acompanhamento operacional, cronogramas e checklists.

5.2 Estratégia da manutenção:

• estruturada em três pilares;

| Tipo | Critério | Ação |
| --- | --- | --- |
| Preventiva sistemática | Tempo ou ciclo (conforme plano aprovado) | Intervenção programada |
| Preditiva (condição) | Teste de compressão a cada 1.000 h, análise de óleo semestral em rodízio e tendência trimestral de parâmetros | Intervenção antes da falha |
| Corretiva | Ocorrência de falha | Restauração da função + análise de causa raiz |

"Nota: Toda intervenção corretiva deve ser formalizada por meio de Ordem de Manutenção (OM) no sistema Sankhya, com anexação do registro fotográfico (antes e depois). O Anexo II – Registro de Manutenção é obrigatório nas falhas classificadas como Crítica ou Alta. Nas falhas Média e Baixa, a descrição do serviço executado é registrada no encerramento da OM. Nos serviços de terceiros, o relatório técnico do fornecedor é anexado ao Anexo II (item 5.8). Quando aplicável, anexar o Registro de Não Conformidade (RNC). A análise de causa raiz deve ser documentada na RNC e, quando aplicável, resultar na revisão do plano de manutenção preventiva."

5.3 Inspeção antes da saída (no porto)

Antes de ligar os motores para a saída, a Equipe de Máquinas deve:

• Drenar o filtro separador de diesel dos MCPs e MCAs;

• Drenar o tanque de serviço;

• Verificar o nível de óleo lubrificante dos MCPs, MCAs e reversores;

• Verificar o nível do líquido de arrefecimento dos MCPs e MCAs;

• Verificar o ajuste das correias dos motores;

• Verificar a integridade da caixa de bateria, da manta de isolamento contra curto-circuito e da fixação dos cabos e bornes, que devem estar limpos, apertados e protegidos com vaselina;

• Abrir a válvula do sistema de resfriamento do bucim;

• Testar o alarme de nível do porão;

• Testar a parada de emergência com o motor em marcha lenta, confirmando o desligamento imediato.

Nota: esta inspeção é requisito obrigatório para a liberação da saída da embarcação. O registro e a comunicação de irregularidades seguem a Nota 1 do item 5.4.

5.4 Inspeção durante a operação (navegando)

Com os motores em funcionamento, a Equipe de Máquinas deve, diariamente:

• Monitorar os instrumentos dos MCPs e MCAs (pressão de óleo, temperatura do óleo e da água, tensão da bateria e ruídos anormais);

• Inspecionar vazamentos nos motores e no sistema hidráulico de governo (bomba, tubulação, mangueiras, conexões e vedações);

• Verificar o gotejamento do bucim;

• Inspecionar visualmente o porão e testar o alarme de nível;

• No MCA fora de operação: drenar o filtro separador e verificar os níveis de óleo e de arrefecimento antes de colocá-lo em uso;

• Nos MCPs: drenar o filtro separador e verificar os níveis de óleo e de arrefecimento ao menos uma vez ao dia, aproveitando as paradas operacionais.

Nota 1: as inspeções dos itens 5.3 e 5.4 são realizadas pelo Condutor Maquinista Fluvial (CTF) ou pelo Marinheiro Fluvial de Máquinas (MFM) e registradas no Diário de Máquinas, junto com os horímetros e os parâmetros dos motores. Qualquer irregularidade é comunicada ao Comandante, que informa a Coordenação de Operações e a Supervisão de Manutenção conforme o item 5.4.1.

Nota 2: anomalia com risco iminente à segurança, ao meio ambiente ou ao equipamento (falha Crítica) exige parada imediata da operação. As demais anomalias devem ser registradas e comunicadas conforme sua classificação de criticidade (item 5.5).

5.4.1 Procedimento em caso de irregularidade durante a operação:

Ao identificar uma irregularidade, o CTF ou MFM deve:

- Falhas Crítica e Alta: informar imediatamente a Coordenação de Operações e a Supervisão de Manutenção, por meio do Comandante via Autotrac. Falhas Média e Baixa: registrar horímetro e parâmetros observados e comunicar via Autotrac em até 24 horas da detecção.

- A Supervisão de Manutenção abre a OM no Sankhya ao receber a comunicação, observados os prazos do item 5.5.1. Nas falhas Média e Baixa com a embarcação em viagem, a intervenção que dependa de recursos de terra é iniciada na chegada ao terminal, mantida a operação sob monitoramento.

- Abrir e anexar uma RNC (Relatório de Não Conformidade) à OM apenas nos seguintes casos:

- Falhas classificadas como Crítica ou Alta (item 5.5.1);

- Quando a análise da OM indicar falha no sistema de gestão.

A RNC é um documento adicional obrigatório que deve ser anexado à OM sempre que aplicável. Após a correção, o equipamento deve passar por nova inspeção de segurança antes da liberação.

5.5 Identificação de Irregularidades e classificação de Criticidade

5.5.1 Inspeção de Chegada e Saída

No Terminal de Uso Privativo da Navegação Cunha, deve ser realizada inspeção conjunta (Coordenação de Operações, Supervisão ou Operador de Medição + Tripulação).

- Registro Obrigatório: Formulário FR 027_L – Check List dos Empurradores.

Qualquer irregularidade identificada deve gerar imediatamente uma Ordem de Manutenção (O.M.) no sistema Sankhya. A classificação segue os critérios abaixo:

| Classe | Descrição do Risco | Prazo de Início | Ação/Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Risco de incêndio, explosão, avaria estrutural grave ou dano ambiental | Imediato | Interdição + RNC |
| Alta | Afeta segurança ou confiabilidade operacional | ≤ 4 horas | Prioridade + RNC |
| Média | Degradação funcional sem risco iminente | ≤ 48 horas | Programação |
| Baixa | Irregularidade estética ou documental | ≤ 15 dias | Rotina |

Nota:

Em caso de falha Crítica, a embarcação fica impedida de operar até a liberação formal do Coordenador de operações e Supervisor de Manutenção.

O prazo de início é contado a partir da abertura da OM no Sankhya. A OM que ultrapassar o prazo de início sem intervenção iniciada passa a compor o Backlog (item 9).

A decisão de liberação ou não da embarcação é registrada no campo C13 (Conclusão) do FR 027_L.

5.6  Aquisição de peças, materiais e serviços

5.6.1 Estoque mínimo

• Consumíveis (filtros, óleos e correias): o estoque cobre os kits das preventivas programadas para o mês seguinte, mais 1 kit de reserva por modelo de motor.

• Peças críticas: lista de até 6 itens, com 1 unidade para a frota, definida pelo Supervisor de Manutenção no Anexo III. Entram apenas peças que impedem a operação e não são obtidas em Manaus em até 48 horas. As demais são adquiridas sob demanda.

A lista é revisada semestralmente pelo Supervisor de Manutenção com base nas RNCs e no MTTR (item 9).

O Supervisor de Manutenção, ou o Analista de Manutenção sob sua supervisão, registra a necessidade de peças, materiais ou serviços terceirizados no formulário eletrônico SOLICITA, que gera automaticamente a Solicitação de Compra no Sankhya, submetida à autorização da Gerência Geral ou Diretoria (item 4.1).

O Setor de Compras realiza a aquisição, e o Setor de Suprimentos confere o recebimento físico dos itens.

O Supervisor de Manutenção atesta a correta utilização dos materiais que devem seguir as especificações técnicas originais para garantir a integridade dos equipamentos na Nota Fiscal correspondente.

5.7  Gestão de Resíduos

O manejo de materiais descartados durante a manutenção (óleos, estopas, metais, juntas, etc.) é rigorosamente controlado para mitigar riscos ambientais:

- Segregação: Todos os resíduos devem ser obrigatoriamente separados na origem, respeitando as classificações do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

- Entrega e Destinação: O executor da manutenção entrega os materiais ao setor de SGI, que assume a responsabilidade exclusiva pela coleta interna e pela destinação final ambientalmente adequada.

- Comprovação: A transferência de custódia do resíduo é formalizada por meio de formulário de registro (folha de controle) fornecido e assinado pelo SGI no ato da entrega.

- Rastreabilidade: O comprovante de entrega deve ser anexado à respectiva O.M, servindo como evidência de conformidade para auditorias.

5.8  Inspeção final

Ao término da manutenção, o Supervisor de Manutenção entrega o equipamento testado ao Coordenador de Operações Aquaviárias, líderes ou operadores, realiza a inspeção final e conclui a O.M no sistema Sankhya.

• Para serviços executados por terceiros: o fornecedor deve emitir relatório técnico completo, contendo os serviços executados, os materiais aplicados e os testes realizados. O relatório é anexado ao Anexo II – Registro de Manutenção, onde substitui a descrição da execução, e é atestado pelo Supervisor de Manutenção.

• Caso o fornecedor não emita relatório: o Supervisor de Manutenção registra, na seção de execução do Anexo II, os serviços executados, os materiais aplicados e os testes realizados.

•  O registro fotográfico da irregularidade e do reparo realizado é obrigatório, deve conter identificação do equipamento, data e hora, localização a bordo e nome do responsável, devendo ser anexado à Ordem de Manutenção no sistema Sankhya para fins de evidência técnica e auditoria.

5.9  Gestão Compartilhada Setor técnico e Manutenção

Rastreabilidade e Interface com o Setor Técnico

•   Custódia de Certificados: Toda a documentação de rastreabilidade de materiais, certificados de chaparia, válvulas e calibração de instrumentos de medição é gerenciada e arquivada pelo Setor Técnico.

•   Registros no Sistema Sankhya.: Todas as manutenções preventivas devem ser registradas no sistema Sankhya, com anexo obrigatório de relatório fotográfico para evidência técnica

•   O lote e a validade do lubrificante são registrados no FR 049_B (colunas “Nº lote” e “Validade”) e na O.M. É proibido usar lubrificante com a validade vencida.

### 5.10 Gestão Compartilhada SESMT e Manutenção

Controle de Equipamentos de Salvatagem

- o setor do SESMT e responsável pela inspeção e integridade dos equipamento de combate a incêndio e salvatagem. A gestão da integridade destes itens é compartilhada para garantir prontidão operacional e conformidade legal:

- O setor da manutenção é responsável por atender O.M solicitadas do SESMT, Responsavel por avaliar e reparar danos estruturais como suporte do extintor, troca de caixa de hidrantes, troca de válvulas.

A inspeção mensal deve avaliar desgastes, pintura, marcação da boia (nome da embarcação e porto de registro), alças, retinidas e suportes.

Nos coletes salva-vidas, verificar certificado, fabricação, modelo, classe, tamanho, apito, tirante e acesso fácil.

A vida útil é determinada pelo fabricante e pelo tempo de exposição a agentes agressivos. O gerenciamento considera durabilidade, tempo de vida e estado de conservação.

- Conformidade Técnica (SESMT): Responsável técnico pela validade e certificação de extintores, e equipamentos de combate a incêndio e de salvatagem ( coletes salva-vidas e boias circulares, Balsa salva-vidas e artefatos pirotécnicos)

- Testes e Recargas (SESMT): Coordena a recarga anual de extintores e a realização de testes hidrostáticos em mangueiras e cilindros.

- Inspeção Mensal (SESMT): Realiza o monitoramento mensal das condições de conservação, pintura e marcações dos equipamentos de salvatagem.

- Integridade Estrutural (Manutenção): O setor de manutenção é responsável pela conservação e reparo das bases, suportes, racks e demais estruturas de fixação onde os equipamentos estão instalados.

- Fluxo de Solicitação (Sankhya): Caso o SESMT identifique avarias nas estruturas de fixação durante suas inspeções, deverá solicitar o reparo à manutenção mediante a abertura de uma Ordem de Manutenção (O.M.) no sistema SANKHYA.

5.11 Execução e Segurança

Para garantir a integridade física e a conformidade normativa, toda intervenção técnica deve seguir os protocolos abaixo:

5.11 Execução e Segurança
5.11.1 – Rotina: as manutenções de rotina do Anexo I não exigem liberação individual do SESMT. O executor aplica o bloqueio e a sinalização da partida, segue o método do Anexo I e usa os EPIs da APR padrão de manutenção aprovada pelo SESMT
5.11.2 – Atividades de risco: espaço confinado, trabalho a quente, eletricidade acima de 50 V (NR-10), trabalho em altura e trabalho na água exigem Permissão de Trabalho (PT) do SESMT. Em viagem, só podem ser executadas em emergência, conforme procedimento do SESMT.
5.11.3 – Serviços externos: exigem autorização formal da Gerência e relatório técnico do fornecedor, conforme item 5.8.

5.12 Gestão Compartilhada T.I. e Manutenção

Equipamentos eletrônicos de navegação e comunicação: Radar, GPS/Plotter, AIS, Ecobatímetro (sonda), Autotrac, rádio VHF e CFTV.

- T.I.: responsável pelo controle, histórico, diagnóstico, reparo, configuração, atualização de software e cartas, e pela contratação e acompanhamento da assistência técnica terceirizada.

- Manutenção: atuação restrita à infraestrutura elétrica de alimentação: tensão de alimentação, disjuntores e fusíveis, cabos de alimentação e aterramento, terminais e fixação física dos suportes. A Manutenção não abre, não configura e não substitui componentes internos dos equipamentos.

- Tripulação (CTF/MFM/Comandante): verificação funcional dos equipamentos na inspeção de chegada e saída (FR 027_L) e comunicação de falha conforme item 5.4.1.

- Fluxo de atendimento: falha comunicada via Autotrac → Supervisão de Manutenção abre a OM no Sankhya → Manutenção verifica a alimentação elétrica:

  - a) causa na alimentação elétrica: a Manutenção corrige e encerra a OM;

  - b) alimentação normal: a OM é direcionada ao T.I., que executa o reparo ou terceiriza. O relatório técnico do fornecedor é anexado à OM (item 5.8).

6.0  RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRÍTICOS

6.1 Diretrizes para Análise, Controle e Gerenciamento de Equipamentos Críticos

Este controle visa avaliar o percentual de desgaste dos componentes dos equipamentos considerados críticos para a segurança operacional, saúde, meio ambiente e qualidade. O monitoramento contínuo define as condições para a continuidade do uso seguro dos ativos, programando de forma preditiva e preventiva o momento em que devem ser recondicionados ou substituídos.

6.2 Critérios de Definição de Criticidade

Para a classificação dos equipamentos como "Críticos", a Navegação Cunha Ltda. adota uma matriz de risco baseada nos seguintes impactos potenciais:

- Segurança e Saúde: Equipamentos cuja falha pode causar acidentes graves ou fatalidades com a tripulação (ex: Sistemas de Governo e Salvatagem).

- Meio Ambiente: Equipamentos com risco iminente de poluição hídrica ou descarte acidental de contaminantes em águas fluviais (ex: Sistema de Combustível e Combate a Incêndio).

- Operação e Qualidade: Ativos essenciais para a continuidade do transporte e manobrabilidade dos empurradores (ex: Sistema de Propulsão).

NOTA: Todos os equipamentos críticos devem dispor de manual de operação. Operadores devem receber treinamento conforme NR-11 e NR-12, ministrado por profissional qualificado. Evidências disponíveis no Setor de Segurança do Trabalho.

6.3 Relação de Equipamentos Críticos

| Sistema Operacional | Ativo Crítico Mapeado | Impacto de Risco / Causa Raiz | Controle e Ação técnica | Gatilho / Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Sistema de Propulsão | Motores principais Mitsubishi (S6R2 / S6R) e Reversores/Redutores (Hitachi, Masson e Reintjes) | Avaria mecânica severa por fadiga ou perda de pressão; colisão direta de comboios e comboio à deriva. | Monitoramento visual do padrão da fumaça de escape, controle do nível de óleo por vareta mecânica e verificação de ruídos/vibrações incomuns. | Inspeção antes da saída (item 5.3) e inspeção diária em viagem (item 5.4). |
| 2. Manobrabilidade e Governo | Cilindro Hidráulico do Leme, Bombas e Orbitrol | Travamento mecânico ou perda súbita de fluido por estouro de mangueira, resultando em perda total de governo. | Inspeção diária visual de mangueiras de alta pressão (procura por bolhas, fissuras) e teste de batente antes de desatracar. | Check pré-operação diário e monitoramento de pressão no painel. |
| 3. Geração Elétrica de Bordo | Grupo Gerador Auxiliar (MCA) e Alternador Bambozzi 30 kVA | Blackout total na embarcação; apagamento de instrumentos de navegação noturna e falha de bombas. | Exame visual de bornes e cabos de bateria (limpeza/aperto), conferência do nível de solução e teste de carga no arranque. | Inspeção antes da saída (item 5.3) e inspeção diária em viagem (item 5.4). |
| 4. Resposta a Emergências | Motobomba de Combate a Incêndio de Alta Pressão | Fogo fora de controle na praça de máquinas ou em balsas por indisponibilidade de recalque. | Simulado de partida rápida com motor frio; inspeção visual de corrosão na carcaça e alinhamento de suportes. | Teste mecânico de funcionamento Semestral com registro em folha de bordo. |
| 5. Salvaguarda e Flutuabilidade (Sensores, Bombas de Porão e Linha de Eixos) | Sensores de Nível e Bombas Centrífugas de Porão | Alagamento silencioso da praça de máquinas ou porões, progredindo para adernamento ou sinistro. | Teste manual do braço atuador das boias, acionamento das bombas e ajuste do gotejamento das gaxetas do eixo. | Inspeção visual diária do porão e teste de sensores semanal. |
| 6. Alimentação de Combustível | Filtros Separadores (Racor) e Válvulas de Fechamento Rápido | Contaminação por água causando corte súbito de potência; vazamento de diesel com risco de ignição. | Drenagem física e purga do copo sedimentador; inspeção de trincas nas vedações e teste das válvulas de corte. | Drenagem diária na rotina matinal e teste das válvulas trimestral. |
| 7. Sinalização e Comunicação | Rádio VHF Fixo, Luzes de Navegação. | Incomunicabilidade em sinistros; colisão por falta de sinalização noturna; falha na parada remota. | Teste prático de rádio; verificação noturna da sinalização; teste mecânico do botão de emergência. | Rádio VHF e sinalização: verificação diária antes da navegação. Botão de parada de emergência: teste a cada saída do porto (item 5.3). |
| 8. Fainas de Amarra e Carga | Guinchos de Amarra, Molinetes e Cabos de Aço de Fixação | Rompimento de cabos sob tensão extrema; balsas à deriva e risco de esmagamento de tripulantes. | Inspeção visual minuciosa buscando fios partidos, amassamentos ou corrosão e verificação dos freios. | Inspeção visual obrigatória a cada faina de engate/desengate. |

7.0 -  PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA

7.1  Visão Geral dos Sistemas

ITEM	SISTEMA

1.0 Sistema de Propulsão

2.0 Manobrabilidade e Governo

3.0 Geração Elétrica de Bordo

4.0 Resposta a Emergências

5.0 Salvaguarda e Flutuabilidade (Sensores, Bombas de Porão e Linha de Eixos)

6.0 Alimentação de Combustível

7.0 Sinalização e Comunicação

8.0 Fainas de Amarra e Carga

9.0 Casco e Estrutura

10.0 Habitabilidade

11.0 Auxílio à Navegação

7.2 Execução da Manutenção

Cada item da manutenção (frequência, prioridade, norma de referência, informação técnica e procedimento executivo) está detalhado no Anexo I – Matriz de Manutenção Preventiva (frequência, prioridade, norma de referência, informação técnica e procedimento executivo)

A equipe de manutenção deve:

Consultar o anexo antes de qualquer intervenção;

Seguir rigorosamente os torques, folgas, lubrificantes, capacidades e critérios de substituição ali especificados, bem como os intervalos de troca de óleo (horas ou meses, o que ocorrer primeiro) da Matriz técnica de equipamentos e lubrificação da frota;

Registrar a execução no Anexo II – Registro de Manutenção, anexando-o à OM no Sankhya..

7.3 Programação e execução

As preventivas por horas são programadas pelo Supervisor de Manutenção antes de cada saída, com base nos horímetros do FR 027_L. As preventivas por calendário são programadas mensalmente. As OMs embarcam com a hora-alvo e são executadas pelo CTF/MFM ou pela equipe de manutenção, conforme designado na OM, e encerradas na chegada ao terminal. Nas trocas de óleo, o horímetro e o prazo em meses são limites independentes: a troca vence no que ocorrer primeiro (ex.: MCP a cada 350 h ou 6 meses), conforme a Matriz técnica de equipamentos e lubrificação da frota.

7.4 Registro
A execução das manutenções preventivas e preditivas é registrada no Anexo II – Registro de Manutenção (formulário II-B), anexado à OM no Sankhya. Nas trocas de óleo e filtros, a execução também é registrada no FR 049_B.

- 8.0  DOCUMENTOS / FORMUÁRIOS E REGISTROS:

| CÓDIGO / REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | SISTEMA / ORIGEM | ARMAZENAMENTO / EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| FR 027_L | Check-list dos Empurradores | Click-up | Anexado à OM no Sankhya |
| OM | Ordem de manutenção | Sistema Sankhya | Obrigatório para qualquer intervenção |
| FR 049_B | Formulário de troca de óleo, filtros e fluidos (Rev.03: lote e validade do lubrificante) | Click-up | Anexado à OM no Sankhya |
| RNC | Relatório de Não Conformidade | Click-up | Vinculado à OM nas falhas Crítica e Alta ou quando indicada falha no sistema de gestão. |
| ANEXO II | Registro de manutenção | Click-up | Obrigatório em preventivas, preditivas e corretivas Crítica e Alta; anexado à OM. |
| FR 016_E | Formulário de controle de entregas de resíduos químicos ao SGI | SGI | Anexado à O.M quando aplicável. |
| ANEXO III | Lista de estoque mínimo | Supervisor de Manutenção | Revisão semestral. |
| — | Pedido de requisição – Estoque Matriz | Sistema Sankhya | Anexado à O.M quando aplicável. |
| — | Solicitação de materiais/serviço | Sistema Sankhya | Anexado à O.M quando aplicável. |
|  | APR padrão de manutenção | SESMT | Revisão anual; cópia a bordo de cada empurrador. |
|  | Permissão de Trabalho (PT) | SESMT | Anexada à OM nas atividades de risco (item 5.11.2). |
|  | Diário de Máquinas | Físico, a bordo | Mantido a bordo; páginas do período anexadas à OM quando houver preventiva ou falha |
| — | Formulário de registro fotográfico | Click-up | Antes/depois Anexado à O.M. |

NOTA:  anexar o registro fotográfico (etapas "antes" e "depois") à Ordem de Manutenção (O.M.) do sistema Sankhya para fins de comprovação técnica e auditoria.

9.0 - INDICADORES E METAS (KPIs)

| Indicador | Meta | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade da frota | ≥ 95% | Mensal |
| MTBF (horas) | ≥ 500 h | Mensal |
| MTTR (horas) | ≤ 8 h | Mensal |
| Backlog (OM com início em atraso) | ≤ 5% | Semanal |
| % Cumprimento do plano preditivo | ≥ 80% | Trimestral |
| Conformidade de registros fotográficos | 100% | Semanal |

Onde:

Disponibilidade da frota (%) = (horas calendário − horas indisponíveis por manutenção) ÷ horas calendário × 100

Horas calendário = nº de embarcações × horas do mês. Horas indisponíveis = tempo em que a embarcação ficou impedida de operar por manutenção corretiva ou preventiva, da interdição até a liberação.

MTBF (h) = horas de operação da frota nos últimos 12 meses ÷ nº de falhas nos últimos 12 meses

MTTR (h) = soma dos tempos de reparo das falhas do mês ÷ nº de falhas do mês

Tempo de reparo = da abertura da OM até a liberação do equipamento.

Backlog (%) = nº de OM em aberto com prazo de início vencido sem intervenção iniciada ÷ nº total de OM em aberto na data da apuração × 100

Cumprimento do plano preditivo (%) = testes de compressão, análises de óleo (rodízio) e avaliações de tendência realizados no trimestre ÷ programados no trimestre × 100

Conformidade de registros fotográficos (%) = nº de OM encerradas na semana com fotos "antes" e "depois" anexadas ÷ nº total de OM encerradas na semana × 100

Regras de apuração:

• Falha: OM corretiva classificada como Crítica ou Alta (item 5.5.1).

• Horas de operação: horímetro do MCP BB (ou único) registrado no FR 027_L.

• Fontes: OMs do Sankhya, FR 027_L e Anexo II.

• Indicadores mensais: apurados até o 5º dia útil do mês seguinte, pelo Supervisor de Manutenção ou pelo Analista de Manutenção sob sua supervisão. O MTBF é calculado em janela móvel de 12 meses.

• Indicador trimestral: o Cumprimento do plano preditivo é apurado até o 5º dia útil após o fim de cada trimestre.

• Indicadores semanais: apurados toda segunda-feira, com extração do Sankhya no início do expediente. Numerador e denominador são extraídos na mesma consulta.

• Backlog: considera todas as OM em aberto (corretivas, preventivas e preditivas).

Nota: as metas de Disponibilidade, MTBF, MTTR e Cumprimento do plano preditivo serão revisadas após 6 meses de apuração, com base no histórico medido.

10. TREINAMENTO PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

A competência técnica da tripulação e da equipe de manutenção é condição essencial para a segurança, a confiabilidade e a conformidade ambiental das operações com 	Empurradores.

10.1 Público-Alvo Obrigatório

| Público | Treinamento obrigatório |
| --- | --- |
| Operadores (Líder de Operação, Operador de Medição, MFM, CTF) | Operação de equipamentos críticos, resposta a emergências |
| Equipe de manutenção (Supervisor, Analista, terceiros) | sistema Sankhya |
| Capitão Fluvial / Comandante | Responsabilidades legais |

10.2 Conteúdo Mínimo

- Funcionamento e limites operacionais dos equipamentos críticos (item 6)

- Inspeções antes da saída e durante a viagem (itens 5.3 e 5.4)

- Registro no Diário de Máquinas (horímetros e parâmetros dos motores) e coleta de amostra de óleo (item 4.5)

- Classificação de criticidade e abertura de RNC (item 5.5)

- Uso obrigatório dos sistemas:

  - Sankhya (abertura e encerramento de OM)

  - ClickUp (FR 027_L, FR 049_B e Anexo II)

- Gestão de resíduos (segregação, destinação, formulário SGI)

- Parada de emergência dos motores (itens 5.3 e 4.5)

- Registro fotográfico (antes/depois) com identificação do equipamento, data e hora, local a bordo e responsável (item 5.8)

- Níveis de controle de segurança: rotina com bloqueio e sinalização e atividades de risco com PT (item 5.11)

10.3 Periodicidade

| Tipo de treinamento | Periodicidade | Carga horária mínima |
| --- | --- | --- |
| Integração (admissão) | Único, antes da primeira operação | 8 horas |
| Reciclagem obrigatória | Anual | 4 horas |
| Pós-falha crítica | Após RNC com falha classe Crítica ou Alta | 2 horas (focado na causa raiz) |

10.4 Ministrante

- Parte teórica (normas e procedimentos): SESMT ou Supervisor de Manutenção

- Parte prática (equipamentos): Supervisor de Manutenção ou Assistência Técnica Autorizada (conforme item 4.10)

- Sankhya / ClickUp: Supervisor de Manutenção ou TI

10.5 Registro e Evidências

| Item | Onde fica armazenado | Prazo de retenção |
| --- | --- | --- |
| Lista de presença | Setor de Segurança do Trabalho (SESMT) | 5 anos |
| Certificado de treinamento | Prontuário do funcionário (físico ou digital) | 5 anos |
| Evidência fotográfica ou teste prático | Anexado ao prontuário | 5 anos |
| Controle de validade (vencimento da reciclagem) | Planilha de gestão de competências (SESMT) | Durante o contrato |

11.0 Consenso e Aprovação

| Responsáveis | Nome |
| --- | --- |
| Elaborador | Arlesson Fernandes |
| Avaliador | Eliseu Rudialen |
| Avaliador | Claudia Bortotto |
| Avaliador | Arina Lima |
| Aprovador | Samy Lins |
| Implantador | Arlesson Fernandes |

- 12. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

| Rev | Ed | Data | Itens | Histórico das Alterações | Originador | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 27/11/2013 | Todos | Revisão Geral do Procedimento. | Jussara Miranda | Gerencia |
| 1 | 1 | 04/11/2014 | Todos | Revisão de procedimento sem alteração | Jussara Miranda | Gerencia |
| 2 | 1 | 01/03/2016 | - | Revisão do procedimento sem alteração | Jussara Miranda | Gerencia |
| 3 | 1 | 25/10/2016 | - | Revisão geral do procedimento | Jussara Miranda | Gerencia |
| 4 | 1 | 23/02/2017 | - | Revalidação do procedimento sem alteração. | Jussara Miranda | Gerencia |
| 5 | 1 | 08/03/2017 | - | Revisão geral do procedimento | Raimundo Silva | Gerencia |
| 0 | 2 | 04/06/2019 | Alterados os itens 5.1 e 5.2 | Adequação do procedimento ao processo atual | Aleksander Pereira | Gerencia |
| 1 | 2 | 30/07/2020 | Todos | Revisão Geral do Procedimento | Raimundo Silva | Gerencia |
| 2 | 2 | 12/08/2022 | Todos | Revisão Geral do Procedimento, sem alteração | Raimundo Silva | Gerencia |
| 3 | 2 | 28/09/2022 | 6 | Atualização dos Formulários | Vitória Gonçalves | Gerencia |
|  |  |  |  | FR 024 _C e FR 024 _D |  | Gerencia |
| 4 | 2 | 21/12/2022 | 5.2 | Atualização de formulário utilizado para gerar solicitação de serviços (FR 027_B obsoleto) | Charles Bernardo | Gerencia |
| 5 | 2 | 11/02/2023 | 5.5 / 5.5.1 | Descrição dos formulários FR FR 024_C e FR 024_D | Charles Bernardo | Gerencia |
| 0 | 3 | 10/07/2025 | 4.4 /4.4.1/ 5.2 / 5.3 | Revisão: De ‘’Coordenador de Navegação’’ para ‘’Supervisor de Manutenção’’, | Rodrigo Lima | Gerencia |
|  |  |  | 5.6 / 5.7 / 5.11 | ‘’Analista de Manutenção’’ para ‘’Supervisor de Manutenção’’. |  |  |
|  |  |  | 5.12 / 5.13 / 5.14 |  |  |  |
| 4 | 0 | 22/04/26 | Todos | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO DOCUMENTO. O antigo procedimento "Troca de Óleo Motor de Empurradores e Balsas" foi substituído pelo "Plano de Gestão de Manutenção – Empurradores"; as balsas tanque passam a ser tratadas na NP Navecunha 024. Principais mudanças: (1) Escopo ampliado para gestão completa de 8 sistemas críticos (item 6.3) e 11 sistemas no plano preventivo (item 7.1 e Anexo I); (2) 4 níveis de criticidade (Crítica/Alta/Média/Baixa) com prazos de ação (item 5.5.1); (3) KPIs com fórmulas e regras de apuração (item 9); (4) Integração com Sankhya e ClickUp; (5) Registro fotográfico (antes/depois) anexado à OM; (6) Gestão de resíduos com rastreabilidade (item 5.7); (7) Treinamento obrigatório com reciclagem anual (item 10); (8) Alinhamento com ISO 9001/14001/45001, NORMAM e NPCF-CFAOC; (9) Item 5.11 reestruturado: rotina com bloqueio e sinalização e APR padrão, atividades de risco com PT do SESMT e restritas a emergência em viagem, serviços externos; (10) Manutenção preditiva definida: teste de compressão dos MCPs a cada 1.000 h (junto com a calibração dos bicos), análise de óleo semestral em rodízio priorizada pela compressão, com cada MCP analisado ao menos 1 vez a cada 24 meses, e tendência trimestral de parâmetros; indicador "Cumprimento do plano preditivo ≥ 80%, apuração trimestral"; (11) Programação das preventivas por horímetro e calendário; inspeções antes da saída (5.3) e em viagem (5.4); Diário de Máquinas; (12) Fórmulas de Disponibilidade, MTBF e MTTR; metas revisadas após 6 meses; (13) Estoque mínimo e Anexo III; (14) Item 5.12 e item 4.11 – responsabilidades do T.I.; (15) Horímetro do motor de popa e das motobombas registrado no FR 027_L (item 4.4); (16) Lote e validade do lubrificante registrados no FR 049_B Rev.03, proibido o uso de óleo vencido (item 5.9). | Arlesson |  |